1. Правила техники безопасности. Электрическая и пожарная безопасность.

Электрическая безопасность:

а. Использование исправного оборудования: - Проверяйте целостность проводов и розеток перед началом работы. - Не используйте неисправные электрические приборы.

б. Защита от влаги: - Избегайте контакта электрических устройств с водой. Никогда не трогайте электроприборы мокрыми руками.

в. Изоляция проводов: - Все провода должны быть изолированы, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.

г. Правильное подключение: - Подключайте электроприборы к розеткам с исправным заземлением. - Не перегружайте электрические сети, чтобы предотвратить перегрев и возможный пожар.

д. Отключение питания: - Перед началом ремонта или обслуживания электроприборов всегда отключайте их от сети.

е. Использование защитных средств: - Используйте резиновые перчатки и обувь при работе с электроустановками высокого напряжения.

Пожарная безопасность:

а. Проверка оборудования: - Регулярно проверяйте исправность пожарных сигнализаций, огнетушителей и систем пожаротушения.

б. Правильная эксплуатация электроприборов: - Выключайте все электрические приборы, если они не используются. - Не оставляйте без присмотра включенные приборы, особенно нагревательные устройства.

в. Хранение легковоспламеняющихся материалов: - Держите легковоспламеняющиеся вещества (бензин, растворители) подальше от источников огня и тепла.

г. Огнеупорные материалы: - Используйте огнеупорные материалы для отделки помещений, где хранятся или работают с легко воспламеняющимися веществами.

д. План эвакуации: - Ознакомьтесь с планом эвакуации в случае пожара. Периодически проводите учебные эвакуации.

е. Огнетушители: - Держите огнетушители в легкодоступных местах и обучите персонал их использованию.

ж. Запрещено курение: - Курение должно быть запрещено вблизи пожароопасных объектов.

_____________________________________________________________________________

2. Электробезопасность. Что такое ЭСР и способы его предотвращения?

Электробезопасность или ЭБ – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредные и опасные воздействия на работающих электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. ЭСР (электростатический разряд) — это внезапное высвобождение накопленного электрического заряда, который возникает из-за трения или контакта между материалами, чаще всего между синтетическими материалами, такими как пластик, резина, и металлическими поверхностями. ЭСР может быть опасным как для электроники, так и для людей, так как электрический разряд способен повредить чувствительные электронные компоненты или стать причиной возгораний. Способы предотвращения ЭСР:

а. Заземление: - Использование заземляющих браслетов, ковриков и ремешков помогает отводить накопленное статическое электричество безопасным способом. - Подключение металлических конструкций и устройств к заземляющему контуру.

б. Контроль за влажностью: - Увлажнение воздуха снижает вероятность накопления статического электричества. Влажность в помещении следует поддерживать на уровне 40-60%.

в. Использование антистатических материалов: - Применение антистатических ковриков, подкладок, чехлов и одежды снижает накопление электрического заряда на поверхностях.

г. Антистатическая обработка: - Специальные антистатические спреи могут использоваться для обработки поверхностей, чтобы уменьшить вероятность накопления статического электричества.

д. Контроль за использованием синтетических материалов: - Ограничение применения синтетических материалов, которые больше подвержены накоплению заряда, таких как пластик или резина.

е. Экранирование: - Обеспечение защиты чувствительных компонентов и систем с помощью экранирования, которое уменьшает воздействие электростатического разряда.

_____________________________________________________________________________

3. Типы колебаний напряжения питания.

Следующие типы колебаний напряжения питания переменного тока могут привести к потере данных или аппаратному сбою:

а. Отключение: полная потеря питания переменного тока. Причиной отключения может стать перегоревший предохранитель, поломка трансформатора или повреждение линии электропередачи.

б. Понижение: снижение уровня напряжения переменного тока, продолжающееся на протяжении определенного периода времени. Понижение происходит, когда напряжение на линии электропередачи составляет менее 80% от нормального уровня напряжения. Оно может быть вызвано перегрузкой электросетей.

в. Шум: помехи от генераторов и молний. Шум снижает качество электропитания, что может вызвать ошибки в компьютерной системе.

г. Всплеск: резкое повышение напряжения, которое длится в течение короткого периода и превышает 100% от нормального напряжения на линии. Всплески могут быть вызваны ударами молнии. Они также могут происходить при восстановлении электрической системы после отключения.

д. Скачок напряжения: значительное повышение напряжения относительно нормального потока электричества. Скачок напряжения длится несколько наносекунд, или миллиардных долей секунды.

_____________________________________________________________________________

4. Устройства для защиты электрических колебаний.

Основные устройства защиты от электрических колебаний:

а. Стабилизаторы напряжения - Предназначены для выравнивания нестабильного напряжения в сети, защищая подключенные устройства от перепадов и скачков. Они автоматически корректируют уровень напряжения до безопасных значений. - Типы стабилизаторов:

• Электромеханические

• Релейные

• Инверторные.

б. Сетевые фильтры - Устройства, которые фильтруют паразитные помехи, сглаживают выбросы напряжения и защищают технику от коротких замыканий и резких скачков. Часто используются для защиты бытовой и офисной техники (компьютеров, телевизоров).

в. Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - Эти устройства предназначены для защиты оборудования от кратковременных высоковольтных импульсов, возникающих, например, в результате ударов молнии или переключений в электросети. - УЗИП подразделяются на несколько классов:

• Класс 1 — защита от прямых ударов молнии.

• Класс 2 — защита от индуцированных перенапряжений.

• Класс 3 — защита бытовой техники и электроники.

г. Индивидуальные устройства защиты от перенапряжений (ИЗУП) – Это устройства, которые подключаются к розетке и обеспечивают защиту для одного или нескольких приборов. Они отключают питание, если уровень напряжения превышает допустимые пределы.

д. Источник бесперебойного питания (ИБП) - Устройство, которое обеспечивает защиту оборудования от кратковременных колебаний напряжения и полного отключения питания. ИБП снабжен батареей, которая временно поддерживает работу устройства при отключении электроэнергии.

е. Реле контроля напряжения - Эти реле автоматически отключают питание, если напряжение выходит за допустимые пределы, предотвращая поломку оборудования.

ж. Фильтры для сглаживания пульсаций - Применяются в промышленных установках и электрических цепях, где требуется исключить электрические пульсации и сгладить колебания, что особенно важно для чувствительных электронных компонентов.

_____________________________________________________________________________

5. Защита окружающей среды.

а. Общие рекомендации:

• Оставшиеся детали после модернизации компьютера можно подарить или продать, если они в хорошем состоянии.

• Непригодные для работы детали необходимо утилизировать ответственно, соблюдая законодательные требования.

б. Законодательные нормы:

• Утилизация компьютерных компонентов регулируется законодательством, которое может различаться в разных штатах и странах.

• Нарушение норм может привести к штрафам и юридическим разбирательствам

в. Аккумуляторные батареи:

• Содержат редкоземельные металлы и ртуть, опасные для окружающей среды.

• Переработка аккумуляторов должна осуществляться согласно региональным нормам.

г. Мониторы:

• ЭЛТ-мониторы требуют осторожного обращения из-за высокого напряжения и содержания свинца (до 1,8 кг).

• Утилизировать в соответствии с регламентом по охране окружающей среды.

д. Комплекты с тонером и картриджи:

• Использованные картриджи нужно утилизировать в соответствии с нормами.

• Некоторые производители принимают картриджи для повторной заправки, но это может повредить принтер и аннулировать гарантию.

е. Химические растворители и баллоны с аэрозолем:

• Утилизировать через региональные компании по санитарному контролю.

• Запрещается выливать химикаты в сточные трубы.

ж. Смартфоны и планшеты:

• Рекомендуется согласовывать утилизацию с региональными организациями.

• Содержат опасные материалы, не подлежащие утилизации на свалках; возможны программы вторичной переработки на уровне региона.

_____________________________________________________________________________

6. Зачем нужен обжимной инструмент, монтажный инструмент, трейсер (генератор тона), мультиметр.

а. Обжимной инструмент:

• Используется для обжима (сжатия) металлических контактов на концах кабелей. Например, для установки разъемов RJ-45 (для Ethernet-кабелей) или RJ-11 (для телефонных линий) на витую пару.

• Необходим для создания надежных соединений в сетях передачи данных или электропитания.

б. Монтажный инструмент:

• Включает различные инструменты, такие как отвертки, бокорезы, пассатижи и т.д. Нужен для прокладки, подключения и монтажа кабелей или устройств.

• Применяется при установке и обслуживании сетевого оборудования, например, коммутационных панелей или распределительных коробок.

в. Трейсер (генератор тона):

• Помогает отслеживать и идентифицировать кабели в проводке. Генератор тона подает сигнал на один конец кабеля, а зонд (приемник) помогает найти этот кабель среди других.

• Удобен при поиске повреждений кабеля или нахождении нужного провода в запутанной сети.

г. Мультиметр:

• Это прибор для измерения различных электрических параметров: напряжения, тока, сопротивления и т.д.

• Используется для проверки работоспособности цепей, диагностики неисправностей в электросистемах, измерения параметров сетей и оборудования.

_____________________________________________________________________________

7. Программные средства обслуживания ПК (диагностика и обслуживание дисков).

а. Диагностика жестких дисков.

• SMART-тесты (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology): - Встроены во многие утилиты и позволяют анализировать показатели состояния жесткого диска или SSD (температура, количество ошибок, износ и т.д.). - Примеры программ: CrystalDiskInfo, HDDScan.

• Surface Test (тест поверхности диска): - Проверяет поверхность диска на наличие сбойных секторов и ошибок чтения/записи. - Примеры: Victoria, HD Tune Pro.

б. Управление разделами и форматирование.

• Менеджеры разделов: - Позволяют управлять логическими разделами дисков, без потери данных изменять их размер, перемещать, объединять и т.д. - Примеры: MiniTool Partition Wizard, AOMEI Partition Assistant, GParted.

• Инструменты для форматирования: - Используются для очистки дисков и создания новой файловой системы (NTFS, FAT32, exFAT и т.д.). - Пример: Windows Disk Management, EaseUS Partition Master.

в. Оптимизация и дефрагментация.

• Дефрагментация (для HDD): - Программа перестраивает файлы на жестком диске, чтобы они занимали непрерывное пространство, улучшая доступ к данным. - Примеры: Defraggler, встроенный инструмент Windows "Дефрагментация и оптимизация дисков".

• Оптимизация SSD: - Для твердотельных накопителей дефрагментация не требуется, вместо этого используются команды TRIM, которые помогают поддерживать производительность SSD. - Примеры: встроенные утилиты Windows для оптимизации дисков.

г. Резервное копирование и восстановление данных.

• Программы резервного копирования: - Позволяют создать полную копию диска или его разделов для восстановления системы в случае аварий. - Примеры: Acronis True Image, Macrium Reflect.

• Программы для восстановления данных: - Восстанавливают удаленные или потерянные данные с жестких дисков, SSD и внешних накопителей. - Примеры: Recuva, R-Studio.

д. Мониторинг и тестирование системы.

• Диагностические комплексы: - Программы, позволяющие провести комплексную проверку всех компонентов ПК, включая диск. - Примеры: SiSoftware Sandra, HWiNFO.

_____________________________________________________________________________

8. Программные средства защиты оборудования и данных, представленные ОС Windows.

• Windows Defender - антивирус и антишпион.

• Защитник Windows (Windows Firewall) - брандмауэр для контроля трафика.

• BitLocker - шифрование дисков.

• EFS (Encrypting File System) - шифрование файлов и папок.

• Контроль учетных записей (UAC) - управление правами доступа.

• Защита от программ-вымогателей - защита важных файлов.

• Безопасный режим - загрузка системы с минимальным набором драйверов.

• Windows Update - автоматические обновления безопасности.

• Защита учетных записей - пароли и Windows Hello (биометрия).

• Журнал событий - мониторинг безопасности системы.

• Контроль доступа - управление разрешениями на файлы и папки.

_____________________________________________________________________________

9. Подключение БП. Установка ЦП и материнской платы, какие кабели идут от передней панели.

а. Подключение блока питания (БП) Шаги подключения БП:

• Обычно блок питания размещается в нижней или верхней части корпуса, в зависимости от его дизайна. Закрепите его винтами, которые входят в комплект. - Подключение основных кабелей:

• 24(20+4)-контактный ATX кабель: основной кабель, который идет от БП к материнской плате. Этот кабель питает всю плату.

• 8(4+4)-контактный EPS кабель для питания ЦП: подключается к разъему питания процессора на материнской плате. Обычно он находится в верхней части платы.

• SATA кабели для питания жестких дисков, SSD и оптических приводов: подключаются к соответствующим устройствам.

• Molex кабели: старые 4-контактные кабели, которые могут быть нужны для подключения определенных вентиляторов или других компонентов.

• PCIe кабели: используются для питания видеокарт, если требуется. Это 6+2-контактные кабели для высокопроизводительных видеокарт.

б. Установка материнской платы Шаги установки материнской платы:

• Подготовка корпуса: В корпусе установите крепежные стойки (стойки для материнской платы), которые совпадают с отверстиями на плате.

• Установка задней панели (I/O shield): Перед установкой платы закрепите металлическую панель с разъемами в задней части корпуса.

• Установка материнской платы: Осторожно разместите плату в корпусе, совместив её с задней панелью и стойками. Закрепите плату винтами.

в. Установка центрального процессора (ЦП) и кулера Шаги установки ЦП:

• Открытие сокета ЦП: На материнской плате есть разъем (сокет) для установки процессора. Для начала освободите защелку, которая удерживает крышку сокета.

• Установка процессора: Осторожно возьмите ЦП за края, не касаясь контактов, и совместите метки (золотой треугольник на ЦП и отметка на сокете) для правильной установки. Установите его аккуратно в разъем.

• Закрытие сокета: Закройте крышку сокета и закрепите её с помощью защелки. - Установка кулера:

• Нанесите немного термопасты на процессор (если она не была нанесена заранее). Обычно достаточно небольшого количества (горошина).

• Закрепите кулер процессора в соответствии с его типом крепления (на винтах, защелках и т.д.).

• Подключите кабель питания кулера (обычно 4-контактный) к разъему на материнской плате, который обозначен как CPU_FAN.

г. Кабели от передней панели

• Power SW (PWR SW): кабель для кнопки включения. Подключается к разъему Power Switch на материнской плате.

• Reset SW (RST SW): кабель для кнопки перезагрузки. Подключается к разъему Reset на материнской плате.

• HDD LED: индикатор активности жесткого диска. Обычно это двухконтактный кабель, который подключается к соответствующим контактам на плате.

• Power LED: индикатор питания. Этот кабель состоит из двух или трех контактов, которые подключаются к разъему Power LED.

• USB кабели: используются для подключения портов USB на передней панели к соответствующим разъемам на материнской плате (например, USB 2.0 или USB 3.0).

• Аудиокабели (HD Audio): подключаются к разъему на материнской плате для работы аудиоразъемов на передней панели.

_____________________________________________________________________________

10. Что такое POST?

POST (Power-On Self Test) — это процесс самодиагностики, который выполняется компьютером при его включении. Основные функции POST включают:

• Проверка оборудования: POST проверяет основные компоненты системы, такие как оперативная память, процессор, видеокарта и устройства хранения, чтобы убедиться, что они работают правильно.

• Обнаружение устройств: во время POST система определяет, какие устройства подключены, и проверяет их наличие и работоспособность.

• Сообщения об ошибках: если во время тестирования обнаруживаются проблемы (например, неисправная память или отсутствующая видеокарта), POST может выдать звуковые сигналы или сообщения на экране, информируя пользователя о конкретной ошибке.

• Передача управления: если все проверки проходят успешно, POST передает управление загрузчику операционной системы для дальнейшей загрузки системы

_____________________________________________________________________________

11. BIOS и CMOS. Где находятся, функции.

а. BIOS представляет собой микропрограмму, хранящуюся на специальной микросхеме (ROM или Flash-ROM), которая расположена на материнской плате. Функции:

• Инициализация оборудования: BIOS выполняет начальную проверку всех основных компонентов системы (процессор, память, видеокарта, устройства хранения данных) во время запуска компьютера (процесс называется POST — Power-On Self-Test).

• Загрузка операционной системы: после проверки оборудования BIOS ищет загрузочное устройство (жесткий диск, SSD, флешку и т.д.), где хранится загрузчик ОС, и передает управление операционной системе.

• Настройки системы: через интерфейс BIOS пользователь может управлять различными настройками системы, такими как приоритет загрузки, параметры процессора, конфигурация оперативной памяти, включение или отключение устройств и т.д.

• Поддержка ввода-вывода: BIOS обеспечивает взаимодействие операционной системы с аппаратными компонентами на базовом уровне, предоставляя необходимые интерфейсы для работы.

б. CMOS — это небольшой участок памяти (обычно около 64 байт), который тоже находится на материнской плате. Эта память питается от отдельной маленькой батарейки (батарея CMOS) для сохранения данных, даже когда компьютер выключен. Функции:

• Хранение настроек BIOS: CMOS используется для сохранения настроек, которые пользователь установил в BIOS, таких как конфигурация загрузочных устройств, дата и время, параметры процессора, порядок загрузки и другие параметры.

• Питание от батарейки: CMOS нуждается в постоянном питании для сохранения этих настроек. Когда батарейка CMOS разряжается, настройки BIOS сбрасываются на заводские, и время сбивается. Если батарейка разряжена, компьютер может начать показывать ошибки при загрузке (например, "CMOS checksum error").

_____________________________________________________________________________

12. BIOS. Основные разделы. Как осуществить разгон ЦП.

а. Основные разделы BIOS:

• Main (Основной) - Отображает информацию о системе: модель процессора, количество оперативной памяти, версия BIOS, дата и время. - Обычно в этом разделе можно установить правильное системное время и дату.

• Advanced (Дополнительно) - В этом разделе настраиваются параметры процессора, оперативной памяти и периферийных устройств (например, SATA-контроллеров, сетевых карт). - Позволяет управлять технологиями процессора, такими как Intel Hyper-Threading, Intel VT-x, и включать/отключать различные функции процессора.

• Boot (Загрузка) - В этом разделе настраивается порядок загрузки системы с различных устройств (жесткие диски, SSD, USB, оптические диски и т.д.). - Можно выбрать устройство, с которого BIOS должен загружать операционную систему.

• Security (Безопасность) - Управление паролями для BIOS, доступом к системе и настройками безопасности, такими как защита от изменения параметров BIOS. - Может включать опции управления безопасной загрузкой (Secure Boot), что предотвращает загрузку несанкционированного программного обеспечения.

• Power (Питание) - Параметры энергосбережения и управления питанием системы. - Здесь можно настроить функции автоматического включения/выключения компьютера, управление спящим режимом, а также режимы работы ЦП в зависимости от нагрузки.

• Exit (Выход) - Опции для сохранения или сброса настроек, выхода из BIOS, перезагрузки системы.

б. Шаги для разгона процессора:

• Вход в BIOS - Чтобы войти в BIOS, при загрузке компьютера нужно нажать клавишу (обычно это Delete, F2, F10 или Esc), в зависимости от производителя материнской платы.

• Найти раздел для разгона (Overclocking/CPU Configuration) - В BIOS существует отдельный раздел, отвечающий за разгон процессора. В разных версиях BIOS он может называться по-разному, например: - OC Tweaker (для ASRock) - Ai Tweaker (для ASUS) - MB Intelligent Tweaker (MIT) (для Gigabyte) - Overclocking (для MSI)

• Изменение базовой тактовой частоты (BCLK/CPU Base Clock) - BCLK (Base Clock) — это базовая частота, на основе которой рассчитывается частота процессора. Увеличение BCLK увеличивает тактовую частоту процессора. - Стандартное значение BCLK составляет 100 МГц. Постепенно увеличивайте BCLK небольшими шагами (например, до 105–110 МГц), проверяя стабильность системы.

• Изменение множителя процессора (CPU Multiplier/CPU Ratio) - Множитель процессора (CPU Ratio) умножается на базовую частоту для получения итоговой тактовой частоты процессора. Например, если BCLK равен 100 МГц, а множитель процессора — 40, то итоговая частота будет 4.0 ГГц. - Увеличьте множитель процессора для повышения тактовой частоты, например, с 40 до 42, чтобы достичь 4.2 ГГц.

• Настройка напряжения процессора (CPU Voltage/VCore) - Для стабильной работы процессора на повышенных частотах может потребоваться увеличение его напряжения (VCore). - Увеличивайте напряжение постепенно, но осторожно — слишком высокое напряжение может повредить процессор или значительно повысить его температуру. Значения до 1.35–1.4 В считаются безопасными для большинства процессоров, но всегда проверяйте спецификации.

• Настройка параметров оперативной памяти - Иногда для разгона процессора требуется также настроить оперативную память. Убедитесь, что она работает на штатной или пониженной частоте, чтобы избежать нестабильности.

• Охлаждение и мониторинг - При разгоне важно следить за температурой процессора. Установите качественный кулер и используйте программы для мониторинга температуры (например, HWMonitor, CoreTemp). - Убедитесь, что температура процессора не превышает допустимые значения (обычно 80-85°C под нагрузкой).

• Тестирование на стабильность - После изменения частоты процессора необходимо проверить стабильность системы. Запустите стресс-тесты (например, Prime95, AIDA64, Cinebench) и наблюдайте за работой процессора, температурой и стабильностью системы.

• Сохранение настроек - После успешной настройки и тестирования сохраните изменения в BIOS и перезагрузите компьютер.

_____________________________________________________________________________

13. Основные способы защиты ПК через BIOS (Drive Encription, drive Lojack, TPM, adm pass и безопасная загрузка).

а. Drive Encryption (Шифрование диска)

• Описание: Защита данных на жестком диске с помощью шифрования. При этом информация становится недоступной без соответствующего ключа или пароля.

• Применение: Используется для предотвращения несанкционированного доступа к данным в случае кражи или потери устройства.

б. Drive Lojack

• Описание: Программное обеспечение, которое позволяет отслеживать и восстанавливать украденные устройства. Включает функции удаленной блокировки и удаления данных.

• Применение: Полезно для восстановления украденного ноутбука или ПК, особенно в корпоративной среде.

в. TPM (Trusted Platform Module)

• Описание: Аппаратный модуль, который обеспечивает безопасное хранение криптографических ключей, паролей и сертификатов. TPM может использоваться для шифрования дисков и защиты аутентификации.

• Применение: Увеличивает безопасность системы, позволяя хранить ключи шифрования и другие важные данные в защищенном виде.

г. Admin Password (Пароль администратора)

• Описание: Установка пароля для доступа к BIOS/UEFI, что предотвращает изменения настроек системы без разрешения.

• Применение: Защищает от несанкционированного доступа к настройкам BIOS, что может предотвратить изменение конфигурации системы.

д. Secure Boot (Безопасная загрузка)

• Описание: Функция, которая проверяет цифровые подписи всех загружаемых компонентов (операционная система, драйвера и т.д.) перед их запуском.

• Применение: Защищает от загрузки вредоносного ПО и несанкционированных операционных систем, обеспечивая только безопасную загрузку.

е. Другие способы защиты через BIOS

• UEFI Boot с цифровой подписью: В современных системах BIOS работает в режиме UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), который поддерживает безопасную загрузку и более надежную проверку загрузочных компонентов по сравнению с традиционным BIOS.

• Деактивация загрузки с внешних устройств: В BIOS можно отключить возможность загрузки с внешних устройств (USB, оптических приводов), что предотвращает запуск неавторизованных операционных систем или инструментов с флешки или CD/DVD.

• Контроль устройств (Device Control): В BIOS можно отключать определенные устройства (например, порты USB, сетевые адаптеры и т.д.), чтобы предотвратить их использование в целях компрометации системы.

_____________________________________________________________________________

14. Диагностика состояние компьютера через BIOS.

Основные методы диагностики через BIOS:

а. POST (Power-On Self-Test)

• Описание: Процесс, который выполняется при включении компьютера для проверки основных компонентов (ОЗУ, процессор, видеокарта и т.д.).

• Применение: Обнаруживает аппаратные ошибки и сообщает о них через звуковые сигналы или сообщения на экране.

б. Системные журналы (System Logs)

• Описание: BIOS может вести журналы событий, фиксируя ошибки и предупреждения.

• Применение: Позволяет пользователю отслеживать проблемы и их причины.

в. Диагностические утилиты

• Описание: Некоторые версии BIOS имеют встроенные инструменты для диагностики, которые могут проверять состояние жесткого диска, памяти и других компонентов.

• Применение: Помогают выявить проблемы с оборудованием без загрузки операционной системы.

г. Настройки параметров оборудования

• Описание: В BIOS можно изменять параметры работы компонентов (например, частоты шины, тайминги памяти).

• Применение: Позволяет оптимизировать работу системы и выявить проблемы с совместимостью.

д. Тестирование температуры и напряжения

• Описание: BIOS может отображать текущие температуры компонентов и уровни напряжения.

• Применение: Помогает выявить перегрев или нестабильность питания, что может привести к сбоям.

_____________________________________________________________________________

15. UEFI. Интерфейс, функции, отличии от BIOS.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — это современная прошивка для компьютеров, которая пришла на смену традиционному BIOS. UEFI выполняет те же задачи, что и BIOS, но обладает рядом преимуществ и более широким функционалом.

а. Интерфейс UEFI

Графический дизайн: В отличие от BIOS, UEFI предлагает современный графический интерфейс с иконками и вкладками.

Управление мышью и клавиатурой: UEFI позволяет управлять параметрами с помощью мыши, что делает процесс настройки удобнее, чем через клавиатуру в BIOS.

Удобная навигация: Настройки систематизированы в виде вкладок или категорий, что облегчает поиск и изменение параметров.

б. Основные функции UEFI

• Загрузка операционной системы: UEFI загружает операционную систему, выполняя функции загрузчика. Она поддерживает более сложные и безопасные методы загрузки, чем BIOS.

• Поддержка GPT: UEFI позволяет использовать GUID Partition Table для работы с дисками объемом более 2 ТБ и создания более 4 разделов на диске.

• Secure Boot: Позволяет проверять цифровую подпись загрузчика и драйверов, предотвращая запуск поддельных или вредоносных программ.

• Графический интерфейс: Удобный интерфейс с поддержкой мыши и улучшенной навигацией.

• Сетевые возможности: UEFI поддерживает сетевую загрузку, удаленное управление и диагностику системы.

• Модульность: Возможность добавления дополнительных функций через модули и плагины, что расширяет возможности системы.

в. Основные отличия UEFI от BIOS

1. Интерфейс и управление:

• BIOS использует текстовый интерфейс и управляется только с помощью клавиатуры.

• UEFI имеет графический интерфейс, который можно контролировать с помощью мыши и клавиатуры. Это делает работу с настройками более удобной и интуитивно понятной для пользователя.

2. Поддержка устройств и операционных систем:

• BIOS работает в 16-битном режиме и поддерживает только старые дисковые разделы (MBR), что ограничивает объем жесткого диска до 2 ТБ.

• UEFI поддерживает 32- и 64-битные режимы, может работать с дисками объемом более 2 ТБ благодаря таблице разделов GPT (GUID Partition Table). Это особенно важно для современных систем с большими накопителями.

3. Скорость загрузки:

• UEFI обеспечивает более быструю загрузку системы по сравнению с BIOS благодаря оптимизированным алгоритмам и поддержке современных устройств.

4. Модульная структура:

• UEFI имеет модульную архитектуру, которая позволяет производителям и разработчикам добавлять дополнительные функции и расширения (например, сетевые протоколы, антивирусные модули, диагностические утилиты). BIOS более ограничен в этом плане.

5. Поддержка Secure Boot: - Secure Boot — это функция UEFI, которая проверяет цифровые подписи загружаемой операционной системы и драйверов. Это предотвращает запуск неавторизованных или вредоносных программ при старте системы. В BIOS такая защита отсутствует.

6. Совместимость с BIOS:

• UEFI поддерживает режим совместимости с BIOS (Legacy Mode или CSM — Compatibility Support Module). Это позволяет запускать старые операционные системы и оборудование, несовместимое с UEFI. BIOS не имеет такой гибкости.

7. Поддержка сетевой загрузки и удаленного управления: - UEFI предлагает расширенные возможности для сетевой загрузки и удаленной диагностики, что упрощает управление серверами и рабочими станциями.

8. Обновление прошивки:

• BIOS обновляется вручную с использованием специальных программ или утилит.

• UEFI может автоматически обновляться через интернет или с использованием встроенных утилит, что делает процесс обновления более безопасным и удобным.

_____________________________________________________________________________

16. Режимы в UEFI.

Основные режимы в UEFI:

а. UEFI Mode Это основной режим работы UEFI, в котором реализованы все его преимущества:

• Загрузка с GPT: Использование таблицы разделов GPT (GUID Partition Table), что позволяет работать с жесткими дисками объемом более 2 ТБ.

• Secure Boot: Защита загрузки с проверкой цифровых подписей операционной системы и драйверов для предотвращения запуска неавторизованного ПО.

• Поддержка 32- и 64-битных систем: UEFI поддерживает работу с более современными операционными системами, такими как Windows 10/11, Linux и другими.

• Быстрая загрузка: Благодаря оптимизированному процессу инициализации оборудования система загружается быстрее по сравнению с BIOS.

б. Legacy Mode (CSM - Compatibility Support Module) Этот режим эмулирует работу традиционного BIOS для обеспечения совместимости со старыми операционными системами и оборудованием:

• Поддержка MBR (Master Boot Record): Legacy Mode использует MBR для работы с дисками, что ограничивает их объем до 2 ТБ и позволяет создавать максимум 4 раздела.

• Отсутствие Secure Boot: В этом режиме Secure Boot отключен, что снижает уровень безопасности системы.

• Совместимость со старыми ОС: Поддерживает старые операционные системы, такие как Windows 7 и более ранние, которые не совместимы с UEFI.

в. Dual Mode (UEFI + Legacy) Некоторые материнские платы позволяют одновременно использовать оба режима — UEFI и Legacy:

• Гибкость: Этот режим позволяет запускать как современные ОС с UEFI, так и старые ОС с поддержкой BIOS. Это полезно для систем, где установлены разные операционные системы.

• Автоматический выбор режима: Система может автоматически определять, какой режим использовать для загрузки в зависимости от настроек ОС.

г. Secure Boot Mode Этот режим отвечает за защиту системы от вредоносного ПО при загрузке:

• Проверка цифровой подписи: Secure Boot проверяет подлинность загрузочных файлов ОС и драйверов. Если файлы не подписаны или поддельны, загрузка блокируется.

• Защита от атак на уровне загрузки: Предотвращает установку вредоносного ПО до загрузки операционной системы.

д. Fast Boot Mode Режим ускоренной загрузки:

• Оптимизация загрузки: Fast Boot пропускает некоторые этапы инициализации оборудования, такие как проверка USB-устройств и полный POST-тест.

• Более быстрая загрузка: Сокращает время загрузки системы, но может затруднить доступ к UEFI, так как часть начальных операций пропускается.

е. Network Boot Mode (PXE Boot) Режим сетевой загрузки:

• Удаленная загрузка ОС: Этот режим позволяет загружать операционную систему через сеть с сервера. Используется в корпоративных средах для массового развертывания операционных систем или удаленной диагностики.

• Использование протокола PXE: PXE (Preboot Execution Environment) используется для загрузки через сеть.

ж. Advanced Mode (Расширенный режим) Этот режим предоставляет расширенные настройки UEFI:

• Разгон (Overclocking): Возможность изменять частоты процессора, оперативной памяти, регулировать напряжения и другие параметры для увеличения производительности системы.

• Мониторинг состояния системы: В Advanced Mode можно следить за температурой процессора, скоростью вращения вентиляторов, напряжениями и другими показателями.

• Настройки безопасности: В этом режиме можно установить пароль для доступа к UEFI, настроить параметры Secure Boot и другие функции безопасности.

з. Setup Mode Это режим, в котором можно изменить основные настройки UEFI:

• Установка приоритетов загрузки: Выбор устройств, с которых будет загружаться операционная система (жесткий диск, SSD, USB-накопитель, сетевой загрузчик и т.д.).

• Настройка устройств: В этом режиме можно управлять подключенными устройствами, такими как USB-порты, сетевые адаптеры, графические карты и т.д.

_____________________________________________________________________________

17. Обновление BIOS.

Обновление BIOS (иногда называют прошивкой BIOS) — это процесс замены или обновления микропрограммы BIOS/UEFI на материнской плате с целью исправления ошибок, добавления новых функций или улучшения совместимости с оборудованием. Этот процесс может быть полезен, но также сопряжен с рисками, если выполняется неправильно.

Причины обновления BIOS:

• Поддержка нового оборудования: Обновление может добавить поддержку новых процессоров, оперативной памяти или других компонентов.

• Исправление ошибок: Может решить проблемы с работой системы, стабильностью или совместимостью компонентов.

• Улучшение производительности: Иногда производители выпускают обновления BIOS, которые оптимизируют производительность системы.

• Безопасность: Некоторые обновления включают патчи для устранения уязвимостей, например, для защиты от атак типа Spectre и Meltdown.

• Поддержка новых функций: Может добавить новые возможности, такие как поддержка UEFI или Secure Boot, если они отсутствовали в предыдущих версиях.

Поэтапное обновление BIOS:

а. Проверка версии BIOS. Перед обновлением необходимо выяснить текущую версию BIOS. Это можно сделать несколькими способами:

• Через UEFI/BIOS: При включении компьютера зайти в BIOS (обычно с помощью клавиш Del, F2, Esc или другой в зависимости от модели материнской платы) и проверить версию.

• Через операционную систему: В Windows можно открыть командную строку (CMD) и ввести команду: «wmic bios get smbiosbiosversion». Она выведет текущую версию BIOS

б. Скачивание обновления BIOS

• Зайдите на сайт производителя материнской платы.

• Найдите модель вашей материнской платы в разделе поддержки.

• Скачайте последнюю версию BIOS, которая совместима с вашей моделью.

в. Подготовка к обновлению

• Проверьте инструкцию: Важно внимательно ознакомиться с инструкцией на сайте производителя, так как процесс обновления может варьироваться.

• Резервное копирование данных: Хотя обновление BIOS не влияет напрямую на данные на жестком диске, сбой при обновлении может привести к необходимости восстановления системы, поэтому лучше сделать резервную копию важных файлов.

• Полностью заряженный источник питания: Если вы обновляете BIOS на ноутбуке, убедитесь, что аккумулятор заряжен, и компьютер подключен к сети. Отключение питания во время обновления может повредить материнскую плату.

г. Методы обновления BIOS

• Через UEFI/BIOS (EZ Flash, Q-Flash и другие утилиты). Это один из самых безопасных и простых способов:

1. Скопируйте файл BIOS на USB-накопитель, отформатированный в FAT32.

2. Перезагрузите компьютер и войдите в UEFI/BIOS.

3. В разделе инструментов обновления (например, EZ Flash у ASUS, Q-Flash у Gigabyte) выберите обновление BIOS с USB-накопителя.

4. Найдите файл на флешке и запустите процесс обновления.

• Через операционную систему. Некоторые производители (например, MSI, ASUS) предоставляют утилиты для обновления BIOS прямо из Windows.

1. Скачайте и установите утилиту от производителя (например, ASUS AI Suite).

2. Запустите утилиту, выберите функцию обновления BIOS, укажите путь к файлу прошивки.

3. Следуйте инструкциям программы.

• Обновление с использованием DOS Этот метод старше, но иногда все еще используется. Он заключается в загрузке с USB-накопителя с DOS-системой и запуске файла прошивки вручную.

1. Создайте загрузочную флешку с DOS (можно использовать утилиту Rufus).

2. Скопируйте файл BIOS на эту флешку.

3. Загрузитесь с нее и запустите файл обновления.

д. Процесс обновления

• Во время обновления не выключайте компьютер и не прерывайте процесс, так как это может привести к серьезным повреждениям материнской платы (система может перестать загружаться).

• Обычно процесс обновления занимает несколько минут. После завершения компьютер перезагрузится.

е. Настройка BIOS после обновления. После обновления могут сброситься настройки BIOS, поэтому вам может потребоваться:

• Восстановить предпочтительные настройки (например, приоритет загрузки, настройки оверклокинга и др.).

• Иногда рекомендуется сбросить настройки до заводских (Load Defaults) после обновления, чтобы предотвратить возможные конфликты.