Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Факультет информационных технологий

Кафедра Инфокогнитивные технологии

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

Лабораторная работа №3

По курсу Основы информационно-коммуникационных технологий

«Апгрейд оборудования»

Выполнил: Романов Александр Дмитриевич

Группа: 241-321

Проверил: Ткачева Мария Викторовна

МОСКВА 2024

Лабораторная работа № 3

АПГРЕЙД ОБОРУДОВАНИЯ

Цель работы: подобрать оптимальные комплектующие для решения поставленной задачи.

Задание: В компьютере пользователя содержится следующее оборудование:

- материнская плата ASRock B650 Steel Legend;

- процессор AMD Ryzen;

- два модуля ОЗУ по 4096 Мб;

- HDD 500 Гб;

- видеоадаптер PCI-E c 4096 Мб видеопамяти;

- блок питания 500W.

Пользователь желает играть в современные игры при разрешении не менее 2к с частотой кадров не менее 50 fps, монтировать видео в 4к и проводить онлайн трансляции в высоком разрешении (FHD) с использованием личной камеры (у клиента уже есть личная камера с HDMI). Бюджет не более 100.000 рублей (допускается отклонение в меньшую сторону не более 3%). Используя сайты компьютерных магазинов (использование б/у оборудования не допускается), необходимо подобрать комплектующие для решения поставленной задачи. При выборе единицы оборудования необходимо привести 2 варианта, сравнить и обосновать свой выбор.

Отчёт

Начать лабораторную работу по апгрейду оборудования стоит с того, чтобы ознакомиться с компонентами, которые уже имеются у заказчика.

Список компонентов:

- Материнская плата – вполне солидный вариант, замена не требуется.

- Процессор – данных о процессоре нет, возьмём новый.

- Оперативная память – малый объём, обновим.

- Долговременная память – аналогично, небольшой объём памяти, HDD уступают SSD накопителям в скорости работы.

5. Видеоадаптер – мало информации, но исходя из требований заказчика, требуется обновление видеокарты.

6. Блок питания – при выборе новых компонентов, суммарная мощность компонентов возрастёт и безусловно потребуется замена блока питания.

Также нельзя не упомянуть необходимость устройства видеозахвата в связи с требованием записи и проведения прямых трансляций. С него и начнём, рассмотрев таблицу 1. Руководствуясь тем, что из-за прямого подключения внутренней карты к материнской плате через слот PCIe обретается большая скорость передачи данных, чем через слот USB у внешней карты, я выбрал первый вариант.

Таблица 1 – Выбор устройства видеозахвата

| Модель | Характеристики | Ссылка | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| AVerMedia Live Gamer HD II | Исполнение: внутреннее Тип подключения: PCI-Express Поддержка: HD: 720p, 1080i, 1080p Входы: HDMI, аудио Выходы: HDMI, аудио Формат видео на выходе: 16:9 Макс. частота при 1920х1080: 60 Гц | Гиперссылка | 17 260 |
| AVerMedia Live Gamer Mini GC311 | Исполнение: внешнее Тип подключения: USB Поддержка HD: 720p, 1080i, 1080p Входы: HDMI Выходы: HDMI Формат видео на выходе: 16:9 Макс. частота при 1920х1080: 60 Гц | Гиперссылка | 13 960 |

Далее рассмотрим процессоры в таблице 2. Выбор процессоров происходил, в первую очередь, по совместимости с материнской платой: сокет (АМ5), оперативная память (DDR5-5200МГц до 256 Гб). В целом, первый вариант лучше второго по большинству характеристик и больше подходит к материнской плате заказчика, в то время как второй вариант – более бюджетный. Исходя из этого, я выбрал первый вариант.

Таблица 2 – Выбор процессора

| Модель | Характеристики | Ссылка | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| AMD Ryzen 7 8700F OEM | Сокет: AM5 Общее количество ядер: 8 Максимальное число потоков: 16 Базовая частота процессора: 4.1 ГГц Поддержка оперативной памяти: DDR5-5200 (2 канала) Максимально поддерживаемый объем памяти: 256 ГБ Тепловыделение (TDP): 65 Вт | https://www.dns-shop.ru/product/8c2730e1f880d582/processor-amd-ryzen-7-8700f-oem/ P.s. Ссылки на dns не работают через word, так что их необходимо вручную копировать в браузер | 20 199 |
| AMD Ryzen 5 7500F OEM | Сокет: AM5 Общее количество ядер: 6 Максимальное число потоков: 12 Базовая частота процессора: 3.7 ГГц Поддержка оперативной памяти: DDR5-5200 (2 канала) Максимально поддерживаемый объем памяти: 256 ГБ Тепловыделение (TDP): 65 Вт | https://www.dns-shop.ru/product/d4bde9994d11ed20/processor-amd-ryzen-5-7500f-oem/ | 17 699 |

Также стоит упомянуть выбор кулера для процессора. Учитывая тот факт, что у пользователя до этого стоял кулер на слоте АМ5, а минимальное потребление процессоров на одноимённом слоте составляет 65 Вт (как и у нашего процессора), мы можем с уверенностью заявить, что предыдущий кулер можно оставить.

Следующие на очереди – устройства для хранения данных, показанные в таблице 3. Оба варианта схожи по стоимости, но есть пара значимых различий: объём и скорость работы. Первый вариант – SSD M2, а второй – HDD. И хотя жёсткий диск и имеет объём больше в два раза, накопители SSD M2, имеющие прямое подключение к материнской плате, имеют большую скорость чтения и записи. Учитывая необходимость записи и монтажа видео заказчиком, скорость работы более приоритетна, чем объём, и поэтому я выбрал 1 вариант. К тому же, у заказчика всё ещё имеется старый диск HDD, так что суммарные 1.5 ТБ памяти вполне должно хватить под его цели.

Таблица 3 – Выбор устройства для хранения данных

| Модель | Характеристики | Ссылка | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S11 Pro [AGAMMIXS11P-1TT-C] | Объем накопителя: 1000 ГБ DRAM буфер: есть Максимальная скорость последовательного чтения: 3500 Мбайт/сек Максимальная скорость последовательной записи: 3000 Мбайт/сек Радиатор в комплекте: есть | https://www.dns-shop.ru/product/134e19be243b1b80/1000-gb-ssd-m2-nakopitel-adata-xpg-gammix-s11-pro-agammixs11p-1tt-c/ | 7 999 |
| 2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZBX] | Объем HDD: 2 ТБ Объем кэш-памяти: 256 МБ Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/с Максимальная скорость передачи данных: 215 Мбайт/сек | https://www.dns-shop.ru/product/f756fdd969e53332/2-tb-zestkij-disk-wd-blue-wd20ezbx/ | 7 699 |

Далее рассмотрим выбор оперативной памяти на примере таблицы 4. Данные компоненты подбирались исходя из совместимости с материнской платой (и процессором): DIMM, DDR5, 5200МГц. Ввиду ограниченного бюджета мы рассмотрим варианты объёмом в 32 ГБ. И хотя их общий объём – 32 ГБ, стоит обратить внимание на то, что второй вариант предполагает два модуля по 16 ГБ, а соответственно, двухканальный режим. С другой стороны, хотя 32 ГБ и хватит для нужд заказчика, предполагается скорое обновление до 64 ГБ, для чего идеально и подойдёт первый вариант, который я и выберу.

Таблица 4 – выбор оперативной памяти

| Модель | Характеристики | Ссылка | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативная память 32Gb DDR5 5200MHz AMD (R5S532G5200U2S) | Объём памяти: 32 ГБ Количество модулей: 1 Наличие радиатора: есть Форм-фактор: DIMM Тип памяти: DDR5 Частота памяти: 5200МГц Пропускная способность: 41600 Мб/с | Гиперссылка | 10 150 |
| 32Gb DDR5 5200MHz Kingston Fury Beast (KF552C40BBK2-32) (2x16Gb KIT) | Объём памяти: 32 ГБ Количество модулей: 2 Наличие радиатора: есть Форм-фактор: DIMM Тип памяти: DDR5 Частота памяти: 5200МГц Пропускная способность: 41600 Мб/с | Гиперссылка | 12 420 |

Следующим компонентом на выбор будет видеокарта, выбор которой предоставлен в таблице 5. Оба варианта из соседних ценовых категорий, однако карты GeForce знамениты своей развитой технологией RTX – трассировки лучей, что популярна в видеоиграх (добавляет зрелищности), а соответственно больше подходит нашему пользователю. Хотя Radeon и имеет поддержку RTX, она не такая качественная и будет влиять на производительность. Я выбираю первый вариант ввиду приспособленности под нужды заказчика.

Последним компонентом будет блок питания, выбор которого показан в таблице 6. Суммарная мощность компьютера (по подсчёту всех компонентов) выходит около 450-500 Вт, а блок питания, с учётом использования 50-75% от его максимальной мощности, должен быть порядка 700-750 Вт. Выбирая блок питания нужно быть особенно осторожным, так как некачественный компонент может привести к полной потере компьютера. Поэтому, исходя из отзывов (У DeepCool их более 8 тысяч, в то время как у ExeGate – 1 отзыв), я отдаю предпочтение пусть и немного менее мощному, но более надёжному блоку питания.

Таблица 5 – Выбор видеокарты

| Модель | Характеристики | Ссылка | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8GB (NE6306T019P2-190AD), Retail | Объем видеопамяти: 8 ГБ TDP: 200 Вт Тип памяти: GDDR6 Разрядность шины памяти: 256 бит Штатная частота работы видеочипа: 1410 МГц Количество универсальных процессоров (ALU): 4864 Максимальная пропускная способность памяти: 448 Гбайт/сек | Гиперссылка | 39 190 |
| PowerColor AMD Radeon RX 7600 Fighter [RX 7600 8G-F] | Объем видеопамяти: 8 ГБ TDP: 165 Вт Тип памяти: GDDR6 Разрядность шины памяти: 128 бит Штатная частота работы видеочипа: 1720 МГц Количество универсальных процессоров (ALU): 2048 Максимальная пропускная способность памяти: 288 Гбайт/сек | https://www.dns-shop.ru/product/ea8529a27e19ed20/videokarta-powercolor-amd-radeon-rx-7600-fighter-rx-7600-8g-f/?ysclid=m2vrk1k26q289122517 | 32 999 |

Говоря о системном блоке, то, учитывая форм-фактор материнской платы (ATX), можно заявить, что корпус компьютера пользователя средних размеров и наши компоненты спокойно вместятся. Если бы форм-фактор материнской платы был Mini-ATX, то можно было бы засомневаться на счёт того, что не поместится видеокарта (или если бы сама видеокарта была необычайно больших размеров, как, например, GeForce 4060).

Подсчитаем финальную стоимость, составив итоговую таблицу (таблицу 7) с учётом всех компонентов, как заменённых, так и изначально имеющихся у заказчика.

Таблица 6 – Выбор блока питания

| Модель | Характеристики | Ссылка | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| DEEPCOOL PF700 [R-PF700D-HA0B-EU] черный | Мощность (номинал): 700 Вт Основной разъем питания: 20+4 pin Разъемы для питания процессора (CPU): 2 x 4+4 pin Разъемы для питания видеокарты (PCI-E): 4 x 6+2 pin Количество разъемов 15-pin SATA: 6 | https://www.dns-shop.ru/product/0f0f2483fa5fd763/blok-pitania-deepcool-pf700-r-pf700d-ha0b-eu-cernyj/ | 5 199 |
| ExeGate 750PPH-LT [EX292341RUS] черный | Мощность (номинал): 750 Вт Основной разъем питания: 20+4 pin Разъемы для питания процессора (CPU): 2 x 4+4 pin Разъемы для питания видеокарты (PCI-E): 4 x 6+2 pin Количество разъемов 15-pin SATA: 8 | https://www.dns-shop.ru/product/ca7b1422b5a7f161/blok-pitania-exegate-750pph-lt-ex292341rus-cernyj/ | 4 699 |

Таблица 7 – Итоговая таблица сборки персонального компьютера

| Наименование | Модель, краткие характеристики | Ссылка | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Системный блок | Неизвестно | Неизвестно | 0 (родной компонент) |
| Материнская плата | ASRock B650 Steel Legend Сокет: АМ5 Тип памяти: DDR5-5200МГц Число слотов памяти: 4 Число каналов памяти: 2 Слоты расширений: 2 PCIe x16, PCIe x1 Количество портов SATA: 4 Разъёмы М.2: 3 | https://www.dns-shop.ru/product/67a76435d147ed20/materinskaa-plata-asrock-b650-steel-legend-wifi/?ysclid=m2vmofd01q384217496 | 0 (родной компонент) |
| Устройство видеозахвата | AVerMedia Live Gamer HD II Слот – PCIe x1 | Гиперссылка | 17 260 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 8700F OEM Слот: АМ5 Количество ядер: 8 Количество потоков: 16 Тепловыделение (TDP): 65 Вт Базовая частота: 4.1 МГц | https://www.dns-shop.ru/product/8c2730e1f880d582/processor-amd-ryzen-7-8700f-oem/ | 20 199 |
| Кулер | Неизвестно Рассеиваемая мощность: ≥65 Вт | Неизвестно | 0 (родной компонент) |
| Устройства хранения данных | HDD Объем накопителя: 500 ГБ | Неизвестно | 0 (родной компонент) |
|  | 1000 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA XPG GAMMIX S11 Pro [AGAMMIXS11P-1TT-C] Объем накопителя: 1000 ГБ | https://www.dns-shop.ru/product/134e19be243b1b80/1000-gb-ssd-m2-nakopitel-adata-xpg-gammix-s11-pro-agammixs11p-1tt-c/ | 7 999 |
| Оперативная память | 32Gb DDR5 5200MHz AMD (R5S532G5200U2S) Объём памяти: 32 ГБ Частота памяти: 5200МГц | Гиперссылка | 10 150 |
| Видеокарта | Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8GB (NE6306T019P2-190AD), Retail Объем видеопамяти: 8192 МБ TDP: 200 Вт Слот: PCIe x16 | Гиперссылка | 39 190 |
| Блок питания | DEEPCOOL PF700 [R-PF700D-HA0B-EU] черный Мощность: 700 Вт | https://www.dns-shop.ru/product/0f0f2483fa5fd763/blok-pitania-deepcool-pf700-r-pf700d-ha0b-eu-cernyj/ | 5199 |
| Итого |  |  | 99 997 |

Вывод: выполнили лабораторную работу, подобрав список компонентов, которые совместимы и подходят по характеристикам для цели, заданной заказчиком. Также объективно оценили компоненты и выбрали более подходящие из них, собрав компьютер, по стоимости удовлетворяющий бюджет заказчика.