Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Факультет информационных технологий

Кафедра Инфокогнитивные технологии

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

Лабораторная работа №2

По курсу Основы информационно-коммуникационных технологий

«Разборка и сборка персонального компьютера»

Выполнил: Романов Александр Дмитриевич

Группа: 241-321

Проверил: Ткачева Мария Викторовна

МОСКВА 2024

Лабораторная работа №2

«РАЗБОРКА И СБОРКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА»

Цель работы: приобрести навыки разборки и сборки системного блока компьютера, рассмотреть его компоненты и их характеристики.

Задачи:

– разобрать компьютер;

– рассмотреть его компоненты;

– рассмотреть схему материнской платы;

– собрать компьютер;

– рассмотреть инструменты, использованные для сборки и разборки ПК;

– составить отчёт.

Отчёт

Отчёт будет включать в себя таблицу (Таблица 1), в которую я запишу компоненты компьютера, их модель, характеристики и необходимые разъёмы.

Таблица 1 – Компоненты ПК

| Компонент | Модель | Характеристики | Разъём |
| --- | --- | --- | --- |
| Материнская плата | LGA 1155 Asus P8H61-M LX R2.0 Rev. 1.03 Ссылка на компонент | Форм-фактор: MicroATX Сокет: LGA1155 Чипсет: Intel H61 Слоты расширений: PCIe 3.0: 3 PCIe x1, PCIe x16 Порты и разъёмы: COM-порт, LPT, PS/2, VGA Поддержка памяти: 2 слота DDR3 DIMM, до 2300 МГц, до 16 Гб. Встроенные функции: звуковая схема 7.1 | ATX 24 pin |
| Процессор | Intel Core i3 3220 Ссылка на компонент | Количество ядер: 2 Количество потоков: 4 Частота процессора: 3300 Тепловыделение: 55Вт Интегрированное графическое ядро: HD Graphics 2500 Максимальное число каналов памяти: 2 Тип памяти: DDR3 Частота памяти: 1333/1600 МГц | LGA 1155 |
| Кулер для процессора | Deepcool CK-11508 PWM Ссылка на компонент | Сила тока: 0.13 А Максимальная рассеиваемая мощность: 65 Вт Размеры: 95x69.5x95 мм Совместимость: Intel Core i7/i5/i3 Сокеты: LGA 1150/1151/1155/1200 | 4-pin PWM |
| Оперативная память | Kingston ValueRAM (1шт) Ссылка на компонент | Тип: DDR3 Форм-фактор: DIMM Объём: 8 Гб Частота: 1600 МГц Напряжение: 1.5 В | Слот ОЗУ |
|  | «От Hynix» (1 шт) Ссылка на компонент | Тип: DDR3 Форм-фактор: DIMM Объём: 8 Гб Частота: 1600 МГц Напряжение: 1.5 В | Слот ОЗУ |
| Жёсткий диск | Seagate Barracuda 7200 Ссылка на компонент | Тип: HDD Объём: 320 Гб Скорость вращения: 7200 об/мин | SATA |
| Привод оптических дисков | Blu-ray Asus BW-16D1HT Ссылка на компонент | Размещение: Размеры: 146x170x41 мм Объём буфера: 4 Мб Тип загрузки диска: фронтальный лоток Поддержка: CD, DVD, BD | SATA |
| Блок питания | Accesstyle 500W12 500W серый Ссылка на компонент | Мощность: 500 Вт Форм-фактор: ATX Разъёмы: 20+4 pin, 4-pin (CPU), SATA (2 шт.), 4-pin Molex (2 шт.) Размеры: 150x86x140 мм Мин/Макс входное напряжение: 115/230 В |  |

На рисунке 1 приведу схему данной материнской платы.

Рисунок 1 – Схема материнской платы с подписями

Также нельзя не упомянуть инструменты, использованные во время лабораторной работы, а именно:

- Большая крестовая отвёртка.

- Диэлектрический коврик.

- Фонарик.

Вывод: Мы освоили навык разбирать и собирать персональный компьютер, рассмотрели его компоненты. Определили модели и характеристики компонентов. Рассмотрели схему материнской платы и её компоненты. Составили список инструментов, необходимых для работы с компьютером.